PRÁCTICA 1			                INTRODUCCIÓN. APARATOS DE MEDIDA

Nombre y apellidos:	........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Mesa:..........................................		Grupo:...............................................

CUESTIÓN 1: Haciendo uso del código de colores identifica una resistencia de 1500  y otra de 6800.

CUESTIÓN 2: Mide el valor de las dos resistencias anteriores con un multímetro. Anota el resultado en la Tabla 1, celdas marcadas con C2

CUESTIÓN 3: Si colocamos las dos resistencias en serie (una a continuación de la otra), la resistencia del conjunto debe ser la suma de ambas resistencias. Podemos verificar esto instalando en la caja de conexiones ambas resistencia en serie y midiendo la resistencia del conjunto. Anota el resultado en la tabla 1 (celda C3).

CUESTIÓN 4: Podremos conectar los terminales del voltímetro para medir la diferencia de potencial existente entre los terminales de cada una de las resistencias y del conjunto formado por ambas puestas en serie. Anota el resultado de la medida de la diferencia de potencial en la tabla 1 (celdas C4).

CUESTIÓN 5: La ley de Ohm nos dice que conocida la diferencia de potencial existente entre los terminales de una resistencia, se puede calcular la intensidad que circula por ella a partir de la operación: I=V/R. Calcula la intensidad en los tres casos medidos en la cuestión anterior, aplicando la ley de Ohm, y anota el resultado en la tabla 1.

CUESTIÓN 6: Mide la intensidad que atraviesa el circuito haciendo uso del amperímetro y completa la siguiente tabla 1.

| R nominal () | R medida | D.d.p. medida | Intensidad calculada con la ley de Ohm | Intensidad medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1500 | C2 | C4 | C5 |  |
| 6800 | C2 | C4 | C5 |  |
| 1500+6800 | C3 | C4 | C5 |  |
|  |  |  |  | C6 |

Tabla 1