Justificación del proyecto

El programa elaborado responde a unos fines esencialmente didácticos. Se ha centrado en la práctica que realizan los alumnos de la E.U.I. sobre el osciloscopio en la asignatura de Fundamentos Físicos de la Informática.

El objetivo de la aplicación es que el usuario se inicie en el manejo del osciloscopio, que comprenda las utilidades que aporta y conozca sus partes. Utilizando para ello una metodología diferente de la que se ha usado hasta este momento, en la que el profesor había de hacer una explicación general sobre el manejo de los equipos y posteriormente dar paso a la realización de la práctica. Esto implicaba que en muchos casos el profesor debía pasar mesa por mesa para volver a indicar las instrucciones sobre del manejo de los aparatos debido a la complejidad que muchos casos tienen. Así pues, este proyecto es un intento de mejorar el aprendizaje utilizando una aplicación tutorial para que el alumno pueda consultar en todo momento cualquier aspecto sobre el osciloscopio, ayudándole así en la realización de la práctica.

El menú que posee la aplicación desarrollada se ha dividido en apartados para que el alumno pueda ir incrementando paulatinamente sus conocimientos sobre el osciloscopio. En el primer apartado, se indica de forma general qué es un osciloscopio. Para qué se puede utilizar. Cómo ponerlo en funcionamiento, esto se realiza de forma visual con una imagen del osciloscopio en la que se resalta qué se debe hacer en cada momento. Se describen sus mandos mostrando una imagen del aparato, en la que cada parte es sensible al ratón, y se obtiene la información del mando deseado cuando se hace clic sobre él. Se detallan las características de las ondas senoidales ya que la práctica se centra en ellas. Se explican las partes que componen el T.R.C., y se describe la práctica a realizar. Con este apartado se pretende que el alumno,de una forma rápida sea capaz de poner en funcionamiento el osciloscopio y realizar la práctica.

El segundo apartado muestra el comportamiento del osciloscopio cuandos se pulsan sus mandos, y cómo el T.R.C. consigue que el haz se desplace a cualquier punto de la pantalla. Este estudio se realiza de forma visual. Por una parte se muestran imágenes del resultado en la pantalla del osciloscopio cuando se pulsan sus mandos. Y por otra se muestra de forma animada en qué punto de la pantalla incide el haz según la diferencia de potencial que existe entre sus placas de deflexión.

En un tercer apartado se proponen preguntas teóricas y problemas sobre el osciloscopio y sobre las señales que se pueden visualizar en él.

En el cuarto apartado el alumno puede evaluar los conocimientos que tiene sobre los mandos del osciloscopio. Se trata de una autoevaluación en la que el usuario introduce su clave de acceso, y contesta a una serie de preguntas sobre los mandos del aparato. Cuando finaliza las preguntas se muestra la nota que el usuario ha obtenido. Este apartado se ha dedicado exclusivamente a los mandos ya que es uno de los puntos de más interés a la hora de conocer el aparato.

El quinto apartadode la aplicación posee herramientas como la calculadora de Windows, por si el alumno, mientras realiza problemas o cuestiones sobre el osciloscopio la pudiera necesitar. El apartado también accede al bloc de notas para cubrir cualquier necesidad por parte del usuario. Y por último,en esta parte se puede elegir el idioma deseado por parte del usuario, ya que la aplicación se ha realizado tanto en castellano como en valenciano.

El sexto apartado se denomina Información Adicional. Con él se pretende que el usuario conozca de forma más completa el osciloscopio y dar así por finalizado su estudio. En esta parte se detallan aspectos como los diagramas de bloques del osciloscopio, de la etapa vertical y de la etapa horizontal. Realizando un estudio de la funciones de sus etapas y de los mandos externos que se ven implicados en ellas. Por otra parte se amplía la información referente al T.R.C. concluyendo con ello su estudio. También se indaga en cómo un osciloscopio de doble canal puede conseguir la visualización de los dos canales de entrada de forma simultánea, haciendo un estudio de las técnicas que se utilizan para ello. Para finalizar el estudio se muestran datos técnicos que aparecen en el manual de HM-203 5  con el objetivo de que cualquier alumno pueda ver el tipo de información que en ellos se muestra aunque la Escuela no disponga de suficientes manuales para abastecer a todos.

Por último se ha dispuesto un apartado que ayude al usuario en el manejo del programa.

Para que las explicaciones sobre el osciloscopio fuera visuales se realizaron fotografías del aparato, que posteriormente se escanearon obteniendo con ellas las imágenes necesarias para el desarrollo de la aplicación.

Las imágenes han sido escaneadas con colores de 24 bits. Esto implica que su tamaño es considerable, pero también implica que su calidad es la mejor. Por este motivo, para una perfecta visualización del programa, la pantalla del ordenador debe estar configurada con una paleta de colores de 24 bits (color verdadero).

Otra posibilidad a la hora de realizar este programa hubiera sido el realizar secuencias de vídeo, pero dada la falta de animación del osciloscopio no fue necesario.

En algunos casos las imágenes se han retocado para resaltar algunas zonas o para hacerlas más atractivas al usuario. Para hacer esto se ha utilizado el programa de Adobe Photo Shop.

La aplicación ha sido realizada con el lenguaje de programación Delphi 2.0, que es un lenguaje orientado a objetos de 32 bits ( adecuado para ordenadores con sistema operativo Windows 95 o Windows NT).