DATOS GEOMÉTRICOS DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR

Ubicación: Valencia 					Zona Climática: “B3”

Volumen: 348 m3					Suelo Acondicionado: 116 m2

Altura de las plantas: 3 m				Tipo de vivienda: Unifamiliar

N

Plano de la Vivienda:

N

N

Área de los cerramientos planta baja

| ORIENTACIÓN | Superficie exterior [m2] | Área total Huecos [m2] | Área total cerramiento [m2] | Área con exposición variable al sol [m2] | Área expuesta al sol [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exterior Norte/Sombra | 9,5x3 = 28,5 | 1x1+1x2 =3 | 28,5-3 = 25,5 |  | 25,5 |
| Ext. Oeste | 1,5x3 = 4,5 | - | 4,5 | 4,5 | 0 |
| Ext. Sur Oeste |  |  |  |  | 0 |
| Ext. Sur | 9,5x3 = 28,5 | 1x1+(1x2x2) =5 | 28,5 – 5 = 23,5 | (3,5+3)x3= 19,5 | 23,5-16,5 = 7 |
| Ext. Sur Este |  |  |  |  | 0 |
| Ext. Este | (2+1,5)x3=10,5 |  | 10,5 | 3,5x3=10,5 | 0 |
| En sombra |  |  |  |  | 0 |
| Adiabático | 6x3+4x3=30 |  | 30 |  | 30 |

Primera planta

N

Área de los cerramientos primera planta

| ORIENTACIÓN | Superficie exterior [m2] | Área total Huecos [m2] | Área total cerramiento [m2] | Área con exposición variable al sol [m2] | Área expuesta al sol [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exterior Norte/Sombra | 9,5x3 = 28,5 | 1x1+1x1=2 | 28,5-2 = 26,5 |  | 26,5 |
| Ext. Oeste | (1+1,5)x3 = 7,5 | - | 7,5 | 7,5 | 0 |
| Ext. Sur Oeste |  |  |  |  | 0 |
| Ext. Sur | 9,5x3 = 28,5 | 1x1x3= 3 | 28,5-3 = 25,5 | (3,5+3)x3-2= 17,5 | 25,5-17,5=8 |
| Ext. Sur Este |  |  |  |  | 0 |
| Ext. Este | (1,5+2)x3 = 10,5 | 1x1 = 1 | 10,5-1 = 9,5 | 9,5 | 0 |
| En sombra |  |  |  |  | 0 |
| Adiabático | 6x3+5x3=33 |  | 33 |  | 33 |

Datos de las áreas de las dos plantas de los cerramientos

| ORIENTACIÓN | Superficie exterior [m2] | Área total Huecos [m2] | Área total cerramiento [m2] | Área con exposición variable al sol [m2] | Área expuesta al sol [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exterior Norte/Sombra | 57 | 5 | 52 | 0 | 52 |
| Ext. Oeste | 12 | - | 12 | 12 | 0 |
| Ext. Sur Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ext. Sur | 57 | 8 | 49 | 34 | 15 |
| Ext. Sur Este | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ext. Este | 21 | 1 | 20 | 20 | 0 |
| En sombra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adiabático | 63 | 0 | 63 |  |  |

Datos de las áreas Cubiertas

N

| CUBIERTAS |  |
| --- | --- |
|  | ÁREA[m^2] |
| Exterior Horizontal sol | 6x3,5=21 |
| Exterior horizontal sombra |  |
| Techo ventilado (forjado interior horizontal) | 5x6+3x1,5+2x1 +3x1=39,5 |
| Techo adiabático |  |

Datos de las áreas de Suelos

N

| SUELOS | TIPO 1 |
| --- | --- |
|  | ÁREA [m^2] |
| Exterior | 3x1+2x1=5 |
| Suelo a otro local |  |
| Suelo a Vacío sanitario |  |
| Suelo al terreno | 6,5x6+1,5x3+3x4 =55,5 |
| Suelo adiabático |  |
| Aislamiento Perimetral |  |
| D | 1 |
| R | 1 |

Coeficientes Globales de transferencia de calor

Caso muros exterior

Rse = 0.04       Rsi = 0.13

U=1Rsi+capasLiki+Rse=10,04+0,1150,512+0,010,55+0,040,038+0.18+0,090,432+0,0150,57+0,13=0,532 Wm2K

Caso de cubiertas exterior

Rse = 0.04       Rsi = 0.1

U=1Rsi+capasLiki+Rse=10,04+0,022.3+0,010,55+0,020,230+0,020.55+0,040,038+0.30.846+0.010.570+0,1=0,583 Wm2K

Caso de suelo al terreno

Rsi = 0.17

U=1Rsi+capasLiki+Rse=10,17+0,031,3+0,020,55+0,211,65+0,021,65+0,440,52=0,82 Wm2K

Caso de abuhardillado

Abuhardillado

Cubierta exterior inclinado

Rse = 0.04       Rsi = 0.1

U=1Rsi+capasLiki+Rse=10,04+0,022.3+0,010,55+0,020,230+0,020.55+0,040,038+0.30.846+0.010.570+0,1=0,583 Wm2K

Cubierta interior (Local – Buhardilla)

Rse = 0.1       Rsi = 0.1

U=1Rsi+capasLiki+Rse=10,1+0,022.3+0,010.55+0,30,846+0.0150.570+0,1=1,64 Wm2K

Caso de los huecos

| Descripción | Tipo |
| --- | --- |
| Vidrio | Doble 4-6-4 |
| Marco | Metálico con rotura de puente térmico 4-12mm |
|  | Fracción de marco 10% |
| Permeabilidad con un AP=100 Pa. | 30 [m^3/hm2] |

En el caso de tener algún tipo de impedimento de sombras de otros edificios o elementos de sombra de la propia ventana se debe introducir de la siguiente manera para el caso del ejemplo:

N

h

Ventana con posible obstáculo

dse

En resumen los datos a introducir en el programa del proyecto se muestran a continuación:

Equipo

Sistema de ACS.

Tipo de caldera: Caldera convencional

Potencia Nominal : 		24 kW

Rendimiento Nominal:	90%

Calificación Energética

Analisis de los resutlados

De la gráfica se sugiere posibles mejoras

- Verificar el número de renovaciones hora de la vivienda

- Mejorar el aislameinto de los cerramientos opacos

- Introducir equipo de calefacción y refigeración.

1ra mejora

2da Mejora

Incrementando el aislante de ser 4cm a 8cm.

Caso de cerramientos (Muros exterior)

Rse = 0.04       Rsi = 0.13

U=1Rsi+capasLiki+Rse=10,04+0,1150,512+0,010,55+0,080,038+0.18+0,090,432+0,0150,57+0,13=0,361 Wm2K

3ra Mejora

Suponiendo que el uso de los espacios de la vivienda es, lo que se menciona en el plano y se tiene un equipo Bomba de calor para la calefacción y refrigeración.

Las zonas acondicionadas son los 3 dormitorios, sala , sala de estar, habitación 1 y no así los baños y la cocina, haciendo un superficie tota acondicionada de 89,5 m2

N

Las potencias de calefacción y refrigeracion a introducir en el programa se menciona en la tabla anterior.